SCRATCH REMOVER              oživuje barvy, odstraňuje škrábance

okamžitý účinek!

Scratch Remover je možné použít pro odstranění  povrchových škrábanců na laku karosérií aut, motocyklů, karavanů, lodí , chromových částí, laminovaného dřevěného nábytku apod.

Rozsah-hloubku  poškození snadno určíte lehkým a pomalým přejetím nehtem přes poškozené místo. Pokud nehet hladce přes poškozené místo přejede mělo by se jednat o povrchové poškození, které by měl Scratch Remover bez problému opravit. V případě, že ucítíte zadrhnutí nehtu, jedná se nepochybně o hlubší poškození, které lze použitím tohoto přípravku odstranit jen z části, avšak rozhodně vylepší celkový vizuální vjem.

Použití:

- před použitím tubu se zavřeným uzávěrem důkladně protřepte a promačkejte

- ošetřované místo důkladně vysušte  a odmastěte

- vždy před použitím vyzkoušejte možné/individuální účinky na nějakém odlehlém, méně viditelném místě

- vytlačte malé množství  přípravku na dodanou nebo jinou utěrku, nejlépe z mikrovlákna  (pozn. méně kvalitní utěrky mohou zanechávat na povrchu drobné nežádoucí stopy)

- za mírného tlaku pohybujte krouživým pohybem aplikační utěrkou s přípravkem po ošetřovaném místě dokud poškození nezmizí nebo, při hlubším poškození, nedosáhnete viditelného  zlepšení

- otřete zbytky přípravku dříve než zaschne a potom přeleštěte suchou částí utěrky

Upozornění:

V důsledku emisí, UV záření a podobných vlivů  se může zoxidovaná barva objevit na utěrce, což však neznamená žádné poškození. Toto místo stačí pouze znovu ošetřit voskem.

Nepoužívejte na povrchy pórovité, nelakované plasty, gumové  apod.

Obsahuje:  15 – 30% aliphatic hydrocarbons

Varování!  Udržujte přípravek mimo dosah dětí!

Nevdechujte výpary!

Zamezte kontaktu přípravku kůží!

Pokud by došlo k vetření přípravku do očí nebo jeho spolknutí v jakéhokoliv

množství okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, kam nezapomeňte vzít sebou

tubu, třeba i prázdnou, a ukázat ji ošetřujícímu lékaři.

Skladování  Cratch Remover uchovávejte na studeném a suchém  místě.

Balení obsahuje: 1x tubu 150 ml  + aplikační utěrku z kvalitního  mikrovlákna, vel. 40x40 cm

Dovozce: Tena, a.s.